Памятка
       населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах .
   Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах  возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.
    Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.
     Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома  необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

                                                  Эксплуатация приборов отопления
    Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.
     Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером   50х70 см без дефектов и прогаров.
   Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны.
                                          При отоплении помещений запрещается:
 -   топить печи, имеющие трещины дверцы;
 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;
 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

                    При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

                                    При эксплуатации телевизоров запрещается:
- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;
 - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;
 - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности!

Будьте осторожны с огнем!

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.

- курить рядом с пиротехническим изделием.

- механически воздействовать на пиротехническое изделие.

- бросать, ударять пиротехническое изделие.

- бросать пиротехнические изделия в огонь.

- применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).

- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия.

- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.

- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

Место проведения фейерверка

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов - утилизация негодных изделий!

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:

- Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

- Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

- Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Помните, что соблюдение элементарных мер пожарной безопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким!

Инструкция
                                   о мерах пожарной безопасности в жилых домах .
   Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах  возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.
    Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.
     Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома  необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

                                                  Эксплуатация приборов отопления
    Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.
     Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером   50х70 см без дефектов и прогаров.
   Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны.
                                          При отоплении помещений запрещается:
 -   топить печи, имеющие трещины дверцы;
 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;
 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

                    При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

                                    При эксплуатации телевизоров запрещается:
- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;
 - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;
 - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности!

Будьте осторожны с огнем!

Инструкция

По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и осуществлении террористического акта.

1. При обнаружении взрывоопасного предмета

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: - наличие неизвестного свёртка; - натянутая проволока, шнур, провода: - чужая сумка, коробка или др. предметы. Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее значение. Обращайте внимание на посторонних лиц, находящихся в здании школы, её территории.

2. Меры безопасности.

Если вы обнаружили подозрительные предметы: - не подходите к ним; - не трогайте руками; - не передвигайте; немедленно сообщите в милицию.

3. Действия работников и учащихся при получении информации об опасности.

По сигналу: два коротких звонка срочно, без паники, организованно эвакуировать детей в безопасное место. Если угроза взрыва застала вас в помещении: - опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок; - держаться подальше от окон, зеркал; - выключить свет; - создать запас медикаментов, питьевой воды, питания.

4. Действия пострадавшего под обломками конструкции здания.

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Надейтесь на то, что спасатели вас спасут. Голосом, стуком привлекайте внимание людей. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего с наружи. Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь детей.