Администрация муниципального образования «Бомское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение)

Постановление

от  12.12.2013г.                                     №15

у.Бом

Об утверждении схемы теплоснабжения

МО СП «Бомское»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения МО СП «Бомское», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения МО СП «Бомское» (согласно приложению).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Бомское»:                         Б.Б.Тыкшеев.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОМСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема теплоснабжения Бомского сельского поселения………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения ………………………………………………………………………………………2

Раздел2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки …………………… 2

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя………………………. 3

Раздел 4. Перспективные топливные балансы……………………………..3

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………….4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Бом

Раздел 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения………. 4

2

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХГРАНИЦАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

- Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с.Бом и их приросты.

- Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной (администрация), по данным на 2012 год составляет   553 кв.м.

- Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной (здание Дома культуры), по данным на 2012 год составляет   809 кв.м.

Приросты площади строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения Котельной, по данным на 2012 год не планируются.

- Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с.Бом и их приросты.

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной (администрация) по данным 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37 градусов С составляет 0,102 Гкал/час.

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной (здания Дома культуры) по данным 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37 градусов С)составляет 0,102 Гкал/час.

Прирост потребления тепловой энергии Котельной не планируется.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

3

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности Котельной(администрация)

- Общая установленная мощность основного оборудования:  0,77 Гкал/ч;

- Общая располагаемая мощность: 0,48 Гкал/час;

- Располагаемая мощность технического резерва: 0,17 Гкал/час;

- Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва) 0,6 Гкал/час;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37 градусов С): 0,011 Гкал/час;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,101 Гкал/час;

РАЗДЕЛ 3.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Водоподготовительных установок на Котельных с.Бом не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствуют. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы Котельной (администрация)

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 197 |  | 197 |  |  |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/час | 63 |  | 63 |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/час | 461,22 0,079 |  | 461,22 0,079 |  |  |
| Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/час | 0 |  | 0 |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

По предварительной оценке Котельная не нуждается в реконструкции

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА БОМ

РАЗДЕЛ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с.Бом является ООО «Тепловик». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления.

5

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование объекта | Адрес | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | Советская д.6 | котельная |
| 2 | Здание Дома культуры | Советская д.4 | котельная |

- Источники тепловой энергии.

На территории с. Бом располагается 1 котельная.

- Структура основного оборудования:

В котельной установлены котлы марки: КВР- 06, универсал- 5

- Установленная мощность оборудования:

Суммарная установленная мощность Котельной  0,77 Гкал/час.

- Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды:

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной 0,011 Гкал/час.

- Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования:

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной осуществлен в 2010 году.

- Тепловые счетчики не установлены.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Протяженность Теплотрассы Котельной составляет 216 м.  Способ прокладки тепловых сетей подземный. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Общая площадь | Потребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | 553 | 2348 |
| 2 | Здание Дома культуры | 809 | 3436 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной представлены в таблице 3 и таблице 3.1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной (администрация)

Таблица 3

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/час | 0,77 |
| --- | --- |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/час | 0,48 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час | 0,011 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,101 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее потребителя, Гкал/час | 0,101 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной (Здание Дома культуры)

Таблица 3.1

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/час | 0,77 |  |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/час | 0,17 |  |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/час | 0,48 |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час | 0,011 |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,101 |  |
| Потери тепловой энергии при передаче ее потребителя, Гкал/час | 0,101 |  |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/час | 0 |  |

- Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной с.Бом потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

- Топливно-энергетические балансы.

В Котельной с.Бом в качестве основного топлива используется уголь.

- Тарифы на тепловую энергию

На 2012 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляют:

С 01.01.2012- 30.06.2012 года- 3057,21 рублей за 1 Гкал без учета НДС,

С 01.072012- 31.12.2012 года- 3240,42 рублей за 1 Гкал без учета НДС.