МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КАЛИНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017 г.                                                   № 20

Об Утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения

МО сельского поселения «Калиновское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Барское», Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012)  «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «Барское» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Калиновское»	    З.З.Цыдыпов

Схема водоснабжения сельского поселения «Калиновское» Мухоршибирского района Республики Бурятия

на период до 2020 года

Содержание:

Введение.

Раздел 1. Основные цели и задачи схемы водоснабжения.

Раздел 2. Пояснительная записка схемы водоснабжения.

2. 1. Описание сельского поселения.

2. 2. Климат.

2. 3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения «Калиновское».

2. 4 . Жилой фонд.

2. 5. Общественно деловая зона.

2. 6. Организации расположенные в сельском поселении «Калиновское».

2. 7. Инженерное обеспечение сельского поселения «Калиновское».

2. 8. Общая характеристика водоснабжения.

Раздел 3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Раздел 4.Проектные предложения.

Заключение.

Введение.

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения сельского поселения «Калиновское»  являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ ред. от 23.07. 2013 «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения, Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 о схемах «Водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования,  а также с учетом схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Основные цели и задачи схемы водоснабжения.

Основными целями и задачами схемы водоснабжения являются:

- Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- Определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение жителей сельского поселения «Калиновское» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

- Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения  сельского МО СП «Калиновское».

Раздел 2. Пояснительная записка схемы водоснабжения.

2. 1. Описание сельского поселения.

Муниципальное образование сельское поселение «Калиновское» входит в состав муниципального образования «Мухоршибирский район». В состав сельского поселения «Калиновское» входят два населенных пункта с. Калиновка и у. Галтай, административный центр находится в селе Калиновка. Расположено сельское поселение в средней части Тугнуйской долины у подножия южных склонов хребта Цаган-Дабан.

С севера граничит с МО «Тарбагатайский район», с запада МО СП «Хошун-Узурское», с востока МО СП «Нарсатуйское» и с юга с МО СП «Мухоршибирское». От административного центра с. Калиновка до районного центра 55 км., до столицы РБ г. Улан-Удэ 110 км., расстояние между с. Калиновкой и у. Галтай 7 км. Общая площадь поселения составляет 21214 га.Численность населения на 01.08.2016 год 895 человек.

2. 2. Климат.

Климат резко континентальный, сухостепная зона с количеством осадков до 220 мм в год. Зима холодная и продолжительная лето короткое и жаркое, максимальная температура в июле +40 градусов, минимальная в январе – 51 градус. Глубина промерзания почвы составляет 2,3 – 3,2 метра. Половина суммы осадков приходится на июль-август. Световой день в зимние месяцы составляет 7 часов. Высота над уровнем моря 2494 метра. В течении года преобладают ветра северо-западного направления. Весной скорость ветра увеличивается, летом и зимой уменьшается.

Недостаток влаги в весенне-летний период и частые засухи несколько препятствуют нормальному развитию сельскохозяйственных культур, однако, при правильной системе агротехнических мероприятий, умелой обработке почвы, тщательном уходе эти условия могут быть значительно улучшены.

2. 3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения «Калиновское».

В состав земель населенных пунктов сельского поселения «Калиновское» входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Промышленная (дороги).

Административно-территориальное деление:

1.) Количество населенных пунктов – 2;

2.) Территория-21214 га. В том числе:

- Находятся в ведении муниципального образования – 1225 га;

- Предоставленная физическим лицам во владение и пользование – 274 га;

- Предоставленная физическим лицам в аренду – 42, 88 га;

- Предоставленная юридическим лицам в пользование – 10 га;

- Предоставленная юридическим лицам в аренду – 0,0478 га.

3.) Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования из них:

- Жилой застройки – 10,52 га;

- Общественно – деловой застройки – 0,58 га;

- Сельскохозяйственного использования – 20511,6 га;

- Промышленные (дороги) – 9,4 га.

4.) Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования – 19989 га.

5.) Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства – 3 га.

6.) Территориальные резервы для развития муниципального образования – 532 га, в том числе незастроенные сельскохозяйственные земли – 532 га.

7.) Площадь кладбищ всего – 1,32 га, в том числе: с. Калиновка – 0,75 га, верхняя Калиновка – 0,32 га и у. Галтай – 0,25 га.

8.) Площадь свалок всего – 8 га.

2. 4 . Жилой фонд.

Весь жилищный фонд сельского поселения «Калиновское» представлен одноэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктов сельского поселения «Калиновское» приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Жилищный фонд

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | % | Количество | % | Количество | % |
| 254 | 100 | 241 | 95 | 13 | 5 |

2. 5. Общественно деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения «Калиновское» находится в с. Калиновка.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь Муниципальными Бюджетными Учреждениями Культуры, которые расположены в с. Калиновка и у. Галтай. В обоих населенных пунктах имеются фельдшерско – акушерские пункты (ФАП).

2. 6. Организации расположенные в сельском поселении «Калиновское».

Связь:

- Отделение почтовой связи с. Калиновка;

- Мухоршибирский РУС АТС на 87 номеров с. Калиновка и 5 номеров у. Галтай;

Магазины:
     - Магазин «Надежда»;

- Магазин «Октябрь»;

- Павильон «Солнечный»;

- Магазин «Роза»;

- Магазин «Нутаг».

Учреждения образования:

- Калиновская СОШ;

- Галтайская СОШ;

- РСКОШИ№8 у. Галтай.

Учреждения Здравоохранения: фельдшерско – акушерские пункты (ФАП), с. Калиновка и у. Галтай.

Учреждения культуры: Калиновский СДК и Галтайский СДК.

Сельскохозяйственное производство:

- КФХ «Бархан»;

- КФХ Серкова Е. В.

2. 7. Инженерное обеспечение сельского поселения «Калиновское».

Инженерное обеспечениевключает в себя:

- Водоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизацию.

2. 8. Общая характеристика водоснабжения.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения являются водозаборные скважины общего и частного пользования и естественные водоемы (пруд на реке Галтай).

Водоснабжение с. Калиновка.

В летний период водоснабжение осуществляется через водопроводную сеть, которая отходит от резервуара водозаборной скважины, с наступлением заморозков данная сеть отключается. В зимний период население пользуется водой непосредственно из резервуара водозаборной скважины. Также в летний период для эффективности работы водозаборных скважин используются водонапорные башни, благодаря чему увеличивается спектр водоснабжения.

Водонапорные башни установлены на двух водозаборных скважинах. Так же имеется пожарный гидрант на одной из водозаборных скважин.

Описание водозаборных скважин с. Калиновка представлена в таблице 2.

Таблица 2

Описание водозаборных скважин с. Калиновка.

| Наименование скважины | Объем приемного резервуара, м3 | Объем резервуара водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, м | Количество обслуживаемых домов в летний период | Количество обслуживаемых домов в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная 42А | 5 | - | - | 2 | 8 |
| Солнечная 45А | 10 | 25 | 12 | 25 | 15 |
| Солнечная 20А | 5 | - | - | 12 | 14 |
| Молодежная 55А | 5,6 | 15 | 8 | 36 | 11 |
| Молодежная 36А | 10 | - | - | - | 18 |

Водоснабжение у. Галтай.

В летний период водоснабжение также осуществляется через водопроводную сеть, которая отходит от резервуара водозаборной скважины, с наступлением заморозков данная сеть отключается. В зимний период население пользуется водой непосредственно из резервуара водозаборной скважины. Большинство населения у. Галтай имеют собственные водозаборные скважины, только единицы пользуются скважинами администрации МО СП «Калиновское».

Водонапорная башня установлена на одной из водозаборных скважин.

Описание водозаборных скважин у. Галтай представлена в таблице 3.

Таблица 3

Описание водозаборных скважин у. Галтай.

| Наименование скважины | Объем приемного резервуара, м3 | Объем резервуара водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, м | Количество обслуживаемых домов в летний период | Количество обслуживаемых домов в зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лодоева 1А | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 |
| Лодоева 54 А | 5 | - | - | 7 | 7 |

Водопотребление существующей застройки сельского поселения «Калиновское» составляет: 64,4м3/сутки;

- том числе на сельскохозяйственные нужды 35,5 м3/сутки.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сутки на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок;

-50 л/сутки на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений;

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Водопотребление сельского поселения «Калиновское» составляет:

- 30 л/сутки на одного человека;

- 120 л/сутки на сельскохозяйственные нужды.

К сельскохозяйственным нуждам относится водопотребление на содержание и уход за с/х животными (Лошади, овцы, козы, КРС, свиньи)

Раздел 3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

​ проживание людей;

​ содержание и выпас скота и птиц;

​ строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

​ всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе;

​ при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

​ загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

​ размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлам хранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

​ размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

​  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

​ осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

​ размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлам хранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

​ выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

​ регулирование бурения новых скважин;

​ запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Раздел 4.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение села Калиновка и улуса Галтай от проектируемых водозаборных скважин (по одной на каждый населенный пункт).

Вода из скважин насосами подаётся в приемные резервуары водозаборных скважин, из которых по сетям летнего хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в наиболее высоком месте устанавливаются летние водонапорные башни.

Заключение.

Выполнение всех проектных предложений позволит:

- Создать современную систему водоснабжения сельских населенных пунктов МО СП «Калиновское»;

- Повыситькачество предоставления услуг водоснабжения;

- Снизить уровень износа объектов водоснабжения;

- Улучшить экологическую ситуацию на территории МО СП «Калиновское» Мухоршибирского района РБ;

- Обеспечить сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличить мощность системы водоснабжения.