АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ХОНХОЛОЙСКОЕ»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

(сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017 г.                                        № 40

Об Утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Хонхолойское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Хонхолойское», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ФЗ от 06.120.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Хонхолойское» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Хонхолойское»	                         М.А. Коденёв

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОНХОЛОЙСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО  РАЙОНА

2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема теплоснабжения  сельского поселения «Хонхолойское»;

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Хонхолойского сельского поселения;

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя;

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Раздел 5.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Раздел 7. Теплоснабжающая организация;

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦЫПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОНХОЛОЙСКОЕ»

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Хонхолойского  сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения  Хонхолойского  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Хонхолойского сельского поселения

Хонхолойское сельское поселение входит в состав МО «Мухоршибирский район» и является одним из 16 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2017 г. –  354 га.

Располагается в непосредственной близости к районному центру с. Мухоршибирь - 35км, г. Улан-Удэ 150км, В состав «Хонхолойского» сельского поселения входит один населенный пункт – с. Хонхолой.

Численность населения Хонхолойского сельского поселения на 01.01.2017 – 1512 человек.

Хонхолойское сельское поселение расположено в небольшом котловане, окруженном со всех сторон невысокими горами. Климатические условия характеризуются резкой континентальностью - коротким жарким летом, холодной малоснежной зимой. Устойчивый снежный покров образуется с октября и сходит в апреле месяце, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем 180 дней. Преобладающее направление ветров в течение года западное. По геоморфологическому районированию территория поселения представляет собой сочетание среднегорного рельефа с низкогорным и равнинным, разделённую долиной реки Хонхолойка. Гидрографическая сеть представлена мелкими реками: Хонхолойки, Сангурайки, Тугнуйки и Рена. Грунтовые воды залегают на  глубине 5м. Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают леса, состоящие в основном из сосны и лиственницы с примесью берёзы и сосны. Травянистая растительность представлена в межгорных понижениях и нижних частях склонов степными, а по долинам рек луговыми ассоциациями.

Климат резкоко - континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Среднее число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Хонхолойского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого сектора МО СП «Хонхолойское» осуществляется от промышленных отопительных.

Частный сектор отапливается центральной котельной СПК «Колхоз Искра», печами и индивидуальными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  «ООО  Тепловик». Предприятие эксплуатирует 1 котельная (1348,60 Гкал/год) и 336 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении, СПК «Колхоз Искра» (3977,11Гкал/год) и3,789км. В однотрубном исполнении.

| № котел. | Название кательной | Установленная мощность, Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | СПК Колхоз Искра | 1348,60 | уголь |
| № 2 | ООО Тепловик | 3977,11 | уголь |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории МО СП «Хонхолойское»:

Котельная СПК «Колхоза Искра» осуществляет теплоснабжение водоснабжение ул. 60-лет Октября, ул. Механизаторов, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 8,6 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 1348,60 Гкал/год. Система теплоснабжения однотрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  однотрубном исчислении составляет 3977,11 км.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СПК «Колхоз Искра» |  | 2,37 |  | 3977,11 |  |  |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2 |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВм |  | 20 |  | 2008, 2010 |  | 1,9 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| Грундфус К-150/200 |  |  |  | N=7,5кВт; n=3000об/мин N=30кВт |  |  |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 32/50 |  |  |  | N=4кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная ООО «Тепловик» осуществляет теплоснабжение Хонхолойской общеобразовательной средней школы, врачебной амбулатории работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1348,6 гкал/год,(0,233 Гкал/час). Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 336 м. Здание котельной  кирпичное 2008 года постройки.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Тепловик» |  | 2 |  | 1,9 |  |  |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Братск 1,0 |  | 20,9 |  | 2008 |  | 0,387 |  | 2 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная ООО «Тепловик»

| Потребители тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| МБУ Хонхолойскпя СОШ | 14861,17 |  |  |
| Врачебная амбулатория | 896,83 |  |  |

Котельная СПК «Колхоз Искра»

| Потребители тепла | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Советская д.54 | 1460,73 | 18 | 0,0411 |
| Водонапорная башня | 167,23 | 18 | 0,053 |
| Пожарное депо | 1353,62 | 18 | 0,0363 |
| Магазин ул. Советская д.83 | 1006,20 | 18 | 0,0282 |
| Магазин ул. Советская д. 85 | 796,44 | 18 | 0,0227 |
| Административное Здание | 1527,00 |  | 0,0425 |
| Автогараж | 8629,39 |  | 0,1671 |
| Водонапорная башня МТМ | 395,50 |  | 0,0113 |
| Авторемонтный цех | 1779,75 |  | 0,0462 |
| Детский сад | 1859,86 | 20 | 0,0524 |
| ИТОГО | 18975,72 |  | 0,45 |
| Всего по предприятию | 18975,72 |  | 0,4532 |

Расчет тепловых нагрузок по жилищному фонду СПК «Колхоз Искра»

| Потребители тепла | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
|  | S(м2) |  |  |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул. Механизаторов д. 1 | 163,68 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.3 | 163,68 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.5 | 167,4 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д. 7 | 156,4 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.4 | 156,4 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д. 6 | 156,4 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д. 8 | 156,4 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.14 | 112,48 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д. 16 | 89,24 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.18 | 114 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.9 | 98 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Механизаторов д.13 | 112,48 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д.2 | 128,74 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д. 4 | 196,88 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д.6 | 141,04 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д.8 | 141,04 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д.10 | 98,44 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д. 5 | 64,37 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д. 7 | 93,53 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д. 9 | 150,01 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д. 11 | 96,2 | 18 | 0,0401871 |
| ул. 60-лет Октября д.13 | 92,18 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Партизанская д. 60 | 161,82 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Советская д. 79 | 62,41 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Советская д.81 | 62,41 | 18 | 0,0401871 |
| ул. Советская д. 54 | 94,9 | 18 | 0,372084 |
| ул. Советская д. 58 | 272,84 | 18 | 0,032084 |
| ИТОГО | 3468,75 | 18 | 0,03987 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Колхоз Искра» | 8,6 |
| 2. | ООО «Тепловик» | 0,233 |

Основная часть жилого фонда, общественные здания, некоторые производственные обьекты подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  МО СП «Хонхолой»  осуществляет СПК «Колхоз Искра» и ООО «Тепловик»

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для  частных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории МО СП «Хонхолойское» часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное печное, автономное отопление работающее на твердом топливе( уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  МО СП «Хонхолойское».

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Колхоз Искра» | 8,6 |
| 2. | ООО «Тепловик» | 0,233 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| СПК «Колхоз Искра» | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| ООО «Тепловик» | 0,233 | 0,233 | 0,233 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/год |
| --- | --- |
| СПК «Колхоз Искра» | 193,588 |
| ООО «Тепловик» | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| СПК «Колхоз Искра» | 8,6 | 3,2 |
| ООО «Тепловик» | 0,233 | 0,56 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками.

Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме  работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что МО СП «Хонхолойское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующих котельных. Новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в МО СП «Хонхолойское» будет развиваться по следующим направлениям:

Прокладка  новых сетей теплоснабжения

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что в МО СП «Хонхолойское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Колхоз Искра» | 8,6 | 8,6 |
| 2 | ООО «Тепловик» | 0,233 | 0,233 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что в МО СП «Хонхолойское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что в МО СП «Хонхолойское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Не планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что в МО СП «Хонхолойское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Хонхолойское»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2017-2020г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельных и теплосетей | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2017 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Хонхолойское» на 2017-2020 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО СП «Хонхолойское»

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО СП «Хонхолойское»  осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка  оборудованы автономными  – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал СПК «Колхоз Искра», ООО Тепловик.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Колхоз Искра» | 8,6 | 8,6 |
| 2 | ООО «Тепловик» | 0,233 | 0,233 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории МО СП «Хонхолойское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.