М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б  А З О В А Н И Е

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛНИЕ «Цолгинское»

у. Цолга                                                                                        04 августа 2017 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 7

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального  образования

сельское  поселение «Цолгинское»

Мухоршибирского  района  Республики  Бурятия.

В целях эффективного и безопасного  функционирования системы  водоснабжения  и водоотведения  муниципального  образования  сельского  поселения «Цолгинское», на основании ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему  водоснабжения и водоотведения  муниципального  образования  сельское  поселение «Цолгинское» Мухоршибирского  района  Республики  Бурятия.

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования

сельское  поселение «Цолгинское»                                      Матвеев Н.С.

Утверждена Постановлением

Главы МО СП «Цолгинское»

от  04.08.2017 г. № 7

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦОЛГИНСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

у.Цолга

2017

Содержание

1.Общее положение……………………………………………………..3

2.Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и

водоотведения……………………………………………………..…….3

3.Сведения о водоснабжении по поселению……………………..….4

4. Проектные решения………………………………………………....5

5.Техническое состояние существующих сетей и

сооружений водопровода……………………………………………....6

6. Основные проблемы децентрализованных и

централизованных систем водоснабжения по поселению…………6

7. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения………….7

8. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

МО СП «Цолгинское»…………………………………….……………..8

9.Мероприятия по модернизации и развитию

водообеспечению МО СП «Цолгинское»…………………………….9

10. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий

Программы……………………………………………………………… 9

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  МО СП «Цолгинское»  -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Цолгинское»являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Цолгинское»утвержденная постановлением главы администрации МО СП «Цолгинское»за № 8 от 27.08.2011 г.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Комплексное развитие инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Цолгинское», утвержденная постановлением главы администрации МО СП «Цолгинское»за № 8 от 27.08.2011 г., а также с учетом схемы теплоснабжения.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- обеспечение жителей сельского поселения «Цолгинское»при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3.  Сведения о водоснабжении по поселению.

  - Общая характеристика поселения.

МО СП «Цолгинское» находится в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. В состав поселения входит 4 села у.Цолга, с. Гашей, у. Балта, у.Зандин. На восточной стороне, муниципальное образование граничит с Шаралдайским поселением, на западной стороне с Подлопатинсикм поселением, с северной стороны с Тарбагатайским районом, с южной стороны с Бичурским районом. Отдаленность от г. Улан-Удэ 120 км., от районного центра с. Мухоршибирь-57 км. Общая площадь территории поселения составляет 39625 га.

3.2. Климатические условия.

Местность лесистая, труднопроходимая вне дорог. Поселение застроено деревянными строениями 99 % каменными 1%. Водоснабжение поселения обеспечивается из артезианских скважин на 86 % и шахтовых клодцев-14%

Населенные пункты расположены в долине Тугнуя, протекает речка Сулхара.

По природно-хозяйственному зонированию республики район относится к степной и лесостепной зонам. Климат района характеризуется как резко-континтальный. Зима продолжительная, с силиными морозами и ветрами, малоснежая. Весна сухая, поздняя с ветрами, поздние весенние заморозки удерживаются до конца мая. Лето жаркое, короткое, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе. Осень наступает постепенно, без смены погоды, иногда наблюдаются ранние осенние заморозки.

1.3. Жилищное хозяйство

В Цолгинсоком сельском поселении жилая застройка представлена индивидальными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда  составляет 28,32 тыс кв.м. Всего в поселении насчитывается  933  жилых дома. Численность населения составляет 2158 человек.

1.4   Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

На территории МО СП «Цолгинское»расположены 8 скважин, из которых 6 –у. Цолга(схема №3), 1- с.Гашей (схема №1), 1- у.Зандин(схема №2) все  скважины являются собственностью поселения.

Протяжение уличной водопроводной сети 8,5 км, которая подлежит почти полной замене из-за ветхости.  Централизованного горячего водоснабжения в жилищном секторе на территории поселения нет. Предоставление услуг по водоснабжению с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Мотористы скважин обеспечивают  их надлежащее использование и сохранность.

4.Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения муниципального образования «Цолгинское» базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив,  на пожаротушение.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки МО СП «Цолгинское» являются существующие частные скважины и колодцы.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения МО СП «Цолгинское»поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, программой  «Комплексное развитие инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Цолгинское», утвержденной постановлением главы МО СП «Цолгинское»за № 8 от 27.08.2011г.. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

5.Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.

Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Требуется проходить фильтрацию и ультрафиолетовую обработку.

Часть населения МО СП «Цолгинское»пользуются водой из собственных колодцев и скважин от 5-10 м. глубиной.

6. Основные проблемы систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

4. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

5.Отсутствие денежных средств в бюджете на проведение анализов воды.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов МО СП «Цолгинское», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб.

- развитие действующей  сети водопровода.

- реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом .

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооруженияхНа территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр .Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

8. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения МО СП «Цолгинское»

Износ водопроводной сети составляет   90 %. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Администрация  МО СП «Цолгинское»запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет федерального бюджета.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Кол-во | Сумма затрат |  | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Установкой пожарных гидрантов | 4 шт. | 8000 руб. |  | 2018-2022 |  |  |
| 2 |  | Установка приборов учета | 8 шт. | 30000 руб. |  | 2018-2020 |  |  |
| 3 | Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм. |  | 23000 метров |  |  |  | 2018-2027 |  |
| 4 |  | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | 8 | 100000 руб. |  | 2018-2022 |  |  |
| 5 |  | Проведение анализа воды и обеззараживание емкости | На всех существующий колодцах | 30000руб. в год |  | ежеквартально |  |  |
| 6 |  | Замена срубов колодцев и емкостей на колодцах у. Цолга по ул. Ленина, ул.Советская, у. Зандин, с .Гашей | 4 | 800000 руб. |  | 2018-2024 |  |  |

9.Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечению МО СП «Цолгинское».

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельского поселения «Цолгинское»

5.Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков. определенных для вновь строящегося жилого фонда.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения.

10. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2018 – 2028 г.г. согласно техническому заданию.

СХЕМА 1

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  с.ГАШЕЙ  МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

Ул.Гагарина

Рисунок 1скважина ул.Гагарина

СХЕМА2

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  у. ЗАНДИН  МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

Ул.Центральная

Рисунок 2 скважина по ул.Садовая

Ул.70 лет Октября

СХЕМА3

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  у.ЦОЛГА МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

| Ул. Советская | Ул. Ленина ул. Рабочая |
| --- | --- |

Ул. Октябрьская

Рисунок 6 скважина ул. Ленина

ул Будаева

| Рисунок 3 скважина ул. Школьная | ул. Цыренова |
| --- | --- |

ул.Северная ул Балтинская

ул. Зонхиева

Рисунок 1 КОМПЛЕКС

Рисунок 4 скважина ул. Советская

Рисунок 7 скважина ул.  Балтинская

ул Восточная

ул.Первомайская ул. Рабочая

ул.Кооперативная Рисунок 5 скважина ул. Кооперативная

Ул.Комсомольская

Рисунок 8 скважина ул.  Рабочая

Рисунок 8 скважина ул.  Рабочая